Ивановская область РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ.

Заказчик: Администрация муниципального бразования “ Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области ” Муниципальный контракт: от 22.05.2012 г. № 1 Исполнитель: ООО “МС” Генеральный директор С.В. Лифер Ответственный исполнитель А.В. Каткова

Иваново, 2012 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                           Лифер С.В.

Ведущий архитектор проекта                                                                              Каткова А.В.

Старший инженер архитектурного отдела                                                         Орлов Ю.А.

Архитектор                                                                                                             Антипов М.В.

Техник-архитектор                                                                                                 Гущина Е.А.

Перечень графической части проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Схема административно-территориального деления Парского сельского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области | б/м |
|  | Схема планировочной организации территории | 1: 50000 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 : 50000 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры | 1 : 50000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры | 1 : 50000 |
|  | Схема расселения | 1 : 50000 |
|  | Схема ограничений использования территории | 1 : 50000 |
|  | Схема территориального планирования (Основной чертёж) | 1 : 50000 |

Содержание

общие положения	5

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

1.1 Цели территориального планирования	5

1.2 Задачи территориального планирования	5

1.2.1 Пространственное развитие	5

1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий	6

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	6

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий	6

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	6

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	6

1.2.7 Улучшение экологической обстановки	7

1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия	7

1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера............7

1.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана	7

2 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	7

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	7

2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для размещения объектов капитального строительства	9

Жилые зоны	9

Зона транспортной инфраструктуры	9

Зона инженерной инфраструктуры	9

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	9

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	10

2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	10

2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов	11

2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	11

2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод	12

2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	12

2.5.1 Мероприятия по озеленению территорий	12

2.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории	13

2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	13

2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	13

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	…15

2.7  Мероприятия по нормативному правовому обеспечению  реализации  генерального  плана	17

общие положения

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным   требованиям, установленным действующим законодательством.

1.2 Задачи территориального планирования

1.2.1 Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальнейшего развития;

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

- организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

1.2.7 Улучшение экологической обстановки

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности.

1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

- обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории;

- установление режима использования территории объектов культурного наследия.

1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

-   снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

1.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно- пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие    территории (реки, болота, ручьи, пруды);

- существующие транспортные связи;

- инженерная инфраструктура поселения;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

Пространственная структура поселения представляет собой 46 населенных пунктов, соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия.

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона природных территорий;

- зона акваторий;

- зона военных объектов и режимных территорий.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, складские территории, сады.

Генеральным планом в границах населенных пунктов установлены функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- рекреационная зона,  в том числе, зона отдыха и туризма;

- зона специального назначения;

- зона природных территорий;

- зона акваторий;

2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для размещения объектов капитального строительства

Жилая зона

Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки в структуре сложившейся сетки улиц, тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилой зоны за счет освоения свободных территорий под индивидуальную жилую застройку.

Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом определены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования “Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области” с целью повышения качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

- Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог поселения;

- Увеличение грузо- и пассажирских потоков на территории поселения;

- Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на территории поселения;

- Обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населенных пунктов.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия разработаны с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газораспределения и связи.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства районного значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства районного значения с районные и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, систем расселения. При этом, как правило, нежелательно создание новых населенных пунктов;

- учет ограничений зон с особыми условиями использования территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на результатах анализа природно-ресурсного потенциала территории и ее экологического состояния.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

- действующих целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий;

- обоснований, имеющихся в Стратегии социально-экономического развития поселения;

- наличия обоснований целесообразности строительства объектов в составе инвестиционных проектов.

Объекты разделены на реконструируемые и вновь строящиеся. Для реконструируемых объектов предлагаются наиболее рентабельные предприятия. Объекты нового строительства размещаются с учетом возможности кооперации с другими предприятиями в пределах промышленной зоны с учетом экономически обоснованного радиуса доставки продукции потребителям в пределах территории поселения.

Для поселения рекомендуется вариант размещения объектов капитального строительства районного значения преимущественно в крупных центрах сельского поселения. Данный вариант позволяет приблизить производство к потребителям, осуществить задачу выравнивания уровня социально-экономического развития территории поселения, а также занять местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-рекреационной деятельности).

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 г. N 1225-р "Об Экологической доктрине Российской Федерации" (далее Экологическая доктрина) для снижения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;

- оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- применение газообразного топлива и др.

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов

В целях охраны поверхностных и подземных вод муниципального образования “Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области” от загрязнения проектом предусматривается:

- установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

- устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещение очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо выполнять комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривается ряд мероприятий:

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране подземных вод:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- оборудование территории населенных пунктов системами сбора и отвода поверхностных стоков;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.5.1 Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

2.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования “Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области”:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- ликвидация свалки и проведение рекультивации ее территории;

- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Генеральным планом предусматривается вывоз с территории сельского поселения ТБО, уличного, садово - паркового смета, строительного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с Экологической доктриной для предотвращения и снижения экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимы:

- своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;

- разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;

- обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями;

- разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции;

- оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на АЗС и замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (котельных, газорегуляторных пунктах) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: метеорологические опасные явления - туман, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, сильная жара, засуха.

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют природные пожары, которые могут возникнуть на сопряженной территории.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Россельхоза от 05.07.2011г. №287 "Об утверждении природной пожарной опасности лесов и классификации  пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" в целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

- организация противопожарной пропаганды;

- организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

- регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации системы связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса РФот 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических  процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» утвержденной Приказом Министра обороны РФ №220, Минтранса РФ №89, Росгидромета №51 от 15.05.2001 г. "Об утверждении Инструкции по организации и проведению противоградовых стрельб на территории Российской Федерации» применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка проекта планировки и межевания территории поселения.

Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |  |  |
| 1. Строительство и реконструкцию районных автомобильных дорог(а/д) и искусственных сооружений на них |  |  |
| Парское СП | а/д Парское – Хрипелёво – Никульское строительство нового участка дороги в обход плотины на р.Парше, протяжённостью 2,5км | Расчётный срок |
| 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения и искусственных сооружений на них |  |  |
| Парское СП | а/д Ковров – Шуя – Кинешма (включая мост через р.Парша у с.Парское), протяженностью 23,5 км | I очередь (2013-2016 гг.) |
| Парское СП | а/д Красное – Майдаково – Парское, протяженностью 10,6 км | I очередь (2013-2016 гг.) |
| Парское СП | а/д Родники – Мелечкино – Сосновец, протяженностью 27,4 км | Расчётный срок |
| Парское СП | а/д Иваново – Родники, протяженностью 17,4 км | Расчётный срок |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |
| Парское СП | Мост через р.Шохонка в д.Малышево 10 м | I очередь |
| Парское СП | Мост через р.Парша на а/д Коробейкино – Никониха – Кузьмино 30 м | I очередь |
| Парское СП | Мост через р.Теза на а/д Иваново – Родники 100 м | Расчётный срок |
| 4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) |  |  |
| Парское СП, а/д Ковров-Шуя- | Строительство АЗС | I очередь |
| Кинешма около с.Парское на примыкании а/д Красное-Майдаково-Парское | Строительство АЗС | I очередь |
| Парское СП, с.Парское | Строительство СТО | I очередь |
| I I. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения) |  |  |
| 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| Парское СП с.Парское, д.Малышево д.Болотново | Строительство сетей водоснабжения (18 км) | Расчетный срок |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| с. Парское, | Реконструкция существующих очистных сооружений | Расчетный срок |
| 3. Предложения по развитию систем теплоснабжения |  |  |
| с.Болотново | Реконструкция сетей теплоснабжения протяженностью 55 км | Расчетный срок |
| 4. Размещение планируемых линейных объектов районного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области систем газоснабжения) |  |  |
| Парское СП | Строительство межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов: Дворянское, Кузьмино, Никониха, Борщево, Половчиново, Бердюково, Хрипелево, Шевригино, Кутилово, Пархачево, Петрово, Красново, Малые Ломы, Вязово, Ведрово. | I очередь |
| Парское СП | Строительство межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов: Жжониха | Расчетный срок |
| I I I.. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры |  |  |
| 1. Промышленность, материально-техническое снабжение, коммунальное хозяйство |  |  |
| Парское СП, д.Малышево, | Строительство минипекарен | I очередь |
| 2. Агропромышленный комплекс |  |  |
| Парское СП с. Болотново | Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы в СПК «Большевик» на 200 голов дойного стада | I очередь |
| Парское СП д. Котиха | Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса в СПК «Возрождение» на 400 голов | I очередь |
| Парское СП д. Котиха | Реконструкция и модернизация молочного комплекса в СПК «Возрождение» на 200 голов дойного стада | I очередь |
| 3. Социальная инфраструктура |  |  |
| 3.1. Объекты здравоохранения |  |  |
| Парское СП с. Парское | Реконструкция отделения общей врачебной практики | I очередь |
| 3.2. Объекты физической культуры и спорта |  |  |
| Парское СП | Создание, восстановление и благоустройство детских дворовых игровых и спортивных площадок (площадки 20х30 м) | I очередь |
| 3.3. Объекты культурно-просветительского назначения |  |  |
| Парское СП | Реконструкция домов культуры с перепрофилированием их в многопрофильные досуговые центры | Расчетный срок |
| 4. Туристско-рекреационная деятельность |  |  |
| Парское СП д.Шевригино | Строительство дома охотника и рыболова на 6 человек | I очередь |
| Парское СП | Строительство усадьбы сельского туризма при КФК «Макин» на 6 мест | Расчетный срок |
| Парское СП с.Парское | Строительство пункта общественного питания на 30 мест | Расчетный срок |
| 5. Водное хозяйство и охрана окружающей среды |  |  |
| Парское СП, Шевригинское вдхр. | Организация рыбоводческого хозяйства на 20 человек сотрудников | Расчетный срок |
| IV. Предложения по ГО и ЧС |  |  |
| с.Парское, д.Малышево | Строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) | Расчетный срок |
| V. Предложения по изменению границ объектов специального назначения |  |  |
| Парское СП с. Парское, с. Болотново, д.Кутилово | Расширение кладбища | I –II очередь |
| V I. Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований |  |  |
| Парское СП | Расширение границ ГП г.Родники на 410 га за счет уменьшения площади Филисовского СП и Парского СП | I очередь |